HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU CẦN KIỂM NGHIỆM VÀ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI  VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC SÔNG VÀ NƯỚC GIẾNG DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH

THEO QCVN 01-1:2018/BYT

Do QCVN 01:2009/BYT đã không còn hiệu lực, trong thời gian chờ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Nước sạch ban hành, Cục hướng dẫn nước sử  dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018/BYT.

1. Đối với các cơ sở vận hành lần đầu hoặc sau khi nâng cấp, sữa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất hoặc khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền thì thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu sau:

| TT |  | Tên thông số | Đơn vị tính | Ngưỡng giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các thông số nhóm A |  |  |  |  |
|  |  | Thông số vi sinh vật |  |  |
| 1 |  | Coliform | CFU/100 mL | <3 |
| 2 |  | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100 mL | <1 |
|  |  | Thông số cảm quan và vô cơ |  |  |
| 3 |  | Arsenic (As)(*) | mg/L | 0,01 |
| Lưu ý: Chỉ cơ sở sử dụng nước ngầm để sản xuất mới kiểm nghiệm chỉ tiêu thứ 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Clo dư tự do(**) | mg/L | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |
| Lưu ý: Nếu cơ sở sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng mới kiểm nghiệm chỉ tiêu thứ 4. |  |  |  |  |
| 5 |  | Độ đục | NTU | 2 |
| 6 |  | Màu sắc | TCU | 15 |
| 7 |  | Mùi, vị | - | Không có mùi, vị lạ |
| 8 |  | pH | - | Trong khoảng 6,0- 8,5 |
| Các thông số nhóm B |  |  |  |  |
|  |  | Thông số vi sinh vật |  |  |
| 9 |  | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | CFU/ 100mL | < 1 |
| 10 |  | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) | CFU/ 100mL | < 1 |
|  |  | Thông số vô cơ |  |  |
| 11 |  | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | 0,3 |
| 12 |  | Antimon (Sb) | mg/L | 0,02 |
| 13 |  | Bari (Bs) | mg/L | 0,7 |
| 14 |  | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | mg/L | 0,3 |
| 15 |  | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,003 |
| 16 |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,01 |
| 17 |  | Chỉ số pecmanganat | mg/L | 2 |
| 18 |  | Chloride (Cl-)(***) | mg/L | 250 (hoặc 300) |
| Lưu ý: Chỉ cơ sở nào ở vùng ven biển và hải đảo mới kiểm nghiệm chỉ tiêu số 18 |  |  |  |  |
| 19 |  | Chromi (Cr) | mg/L | 0,05 |
| 20 |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 1 |
| 21 |  | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 |
| 22 |  | Fluor (F) | mg/L | 1,5 |
| 23 |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 2 |
| 24 |  | Mangan (Mn) | mg/L | 0,1 |
| 25 |  | Natri (Na) | mg/L | 200 |
| 26 |  | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | 0,2 |
| 27 |  | Nickel (Ni) | mg/L | 0,07 |
| 28 |  | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 2 |
| 29 |  | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0,05 |
| 30 |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,3 |
| 31 |  | Seleni (Se) | mg/L | 0,01 |
| 32 |  | Sunphat | mg/L | 250 |
| 33 |  | Sunfua | mg/L | 0,05 |
| 34 |  | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 0,001 |
| 35 |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 |
| 36 |  | Xyanua (CN-) | mg/L | 0,05 |
| Thông số hữu cơ |  |  |  |  |
|  | a. Nhóm Alkan clo hóa |  |  |  |
| 37 | 1,1,1 - Tricloroetan |  | µg/L | 2000 |
| 38 | 1,2 - Dicloroetan |  | µg/L | 30 |
| 39 | 1,2 - Dicloroeten |  | µg/L | 50 |
| 40 | Cacbontetraclorua |  | µg/L | 2 |
| 41 | Diclorometan |  | µg/L | 20 |
| 42 | Tetracloroeten |  | µg/L | 40 |
| 43 | Tricloroeten |  | µg/L | 20 |
| 44 | Vinyl clorua |  | µg/L | 0,3 |
|  | b. Hydrocacbua thơm |  |  |  |
| 45 | Benzen |  | µg/L | 10 |
| 46 | Etylbenzen |  | µg/L | 300 |
| 47 | Phenol và dẫn xuất của Phenol |  | µg/L | 1 |
| 48 | Styren |  | µg/L | 20 |
| 49 | Toluen |  | µg/L | 700 |
| 50 | Xylen |  | µg/L | 500 |
|  | c. Nhóm Benzen Clo hóa |  |  |  |
| 51 | 1,2 - Diclorobenzen |  | µg/L | 1000 |
| 52 | Monoclorobenzen |  | µg/L | 300 |
| 53 | Triclorobenzen |  | µg/L | 20 |
|  | d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp |  |  |  |
| 54 | Acrylamide |  | µg/L | 0,5 |
| 55 | Epiclohydrin |  | µg/L | 0,4 |
| 56 | Hexacloro butadien |  | µg/L | 0,6 |
|  | Thông số hóa chất bảo vệ thực vật |  |  |  |
| 57 | 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan |  | µg/L | 1 |
| 58 | 1,2 - Dicloropropan |  | µg/L | 40 |
| 59 | 1,3 - Dichloropropen |  | µg/L | 20 |
| 60 | 2,4 - D |  | µg/L | 30 |
| 61 | 2,4 - DB |  | µg/L | 90 |
| 62 | Alachlor |  | µg/L | 20 |
| 63 | Aldicarb |  | µg/L | 10 |
| 64 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine |  | µg/L | 100 |
| 65 | Carbofuran |  | µg/L | 5 |
| 66 | Chlorpyrifos |  | µg/L | 30 |
| 67 | Clodane |  | µg/L | 0,2 |
| 68 | Clorotoluron |  | µg/L | 30 |
| 69 | Cyanazine |  | µg/L | 0,6 |
| 70 | DDT và các dẫn xuất |  | µg/L | 1 |
| 71 | Dichloprop |  | µg/L | 100 |
| 72 | Fenoprop |  | µg/L | 9 |
| 73 | Hydroxyatrazine |  | µg/L | 200 |
| 74 | Isoproturon |  | µg/L | 9 |
| 75 | MCPA |  | µg/L | 2 |
| 76 | Mecoprop |  | µg/L | 10 |
| 77 | Methoxychlor |  | µg/L | 20 |
| 78 | Molinate |  | µg/L | 6 |
| 79 | Pendimetalin |  | µg/L | 20 |
| 80 | Permethrin |  | µg/L | 20 |
| 81 | Propanil |  | µg/L | 20 |
| 82 | Simazine |  | µg/L | 2 |
| 83 | Trifuralin |  | µg/L | 20 |
|  | Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ |  |  |  |
| 84 | 2,4,6 - Triclorophenol |  | µg/L | 200 |
| 85 | Bromat |  | µg/L | 10 |
| 86 | Bromodichloromethane |  | µg/L | 60 |
| 87 | Bromoform |  | µg/L | 100 |
| 88 | Chloroform |  | µg/L | 300 |
| 89 | Dibromoacetonitrile |  | µg/L | 70 |
| 90 | Dibromochloromethane |  | µg/L | 100 |
| 91 | Dichloroacetonitrile |  | µg/L | 20 |
| 92 | Dichloroacetic acid |  | µg/L | 50 |
| 93 | Formaldehyde |  | µg/L | 900 |
| 94 | Monochloramine |  | µg/L | 3,0 |
| 95 | Monochloroacetic acid |  | µg/L | 20 |
| 96 | Trichloroacetic acid |  | µg/L | 200 |
| 97 | Trichloroaxetonitril |  | µg/L | 1 |
|  | Thông số nhiễm xạ |  |  |  |
| 98 | Tổng hoạt độ phóng xạ α |  | Bq/L | 0,1 |
| 99 | Tổng hoạt độ phóng xạ β |  | Bq/L | 1,0 |

2. Đối với các cơ sở không thuộc phạm vi nội dung số 1 thì thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu sau:

a. Chỉ tiêu cần phải kiểm nghiệm:

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Ngưỡng giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| Các thông số nhóm A |  |  |  |
|  | Thông số vi sinh vật |  |  |
| 1 | Coliform | CFU/100 mL | <3 |
| 2 | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100 mL | <1 |
|  | Thông số cảm quan và vô cơ |  |  |
| 3 | Arsenic (As)(*) | mg/L | 0,01 |
| Lưu ý: Chỉ cơ sở sử dụng nước ngầm để sản xuất mới kiểm nghiệm chỉ tiêu thứ 3 |  |  |  |
| 4 | Clo dư tự do(**) | mg/L | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |
| Lưu ý: Nếu cơ sở sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng mới kiểm nghiệm chỉ tiêu thứ 4. |  |  |  |
| 5 | Độ đục | NTU | 2 |
| 6 | Màu sắc | TCU | 15 |
| 7 | Mùi, vị | - | Không có mùi, vị lạ |
| 8 | pH | - | Trong khoảng 6,0- 8,5 |

b. Chỉ tiêu cơ sở tự kiểm soát và cam kết đạt chất lượng theo QCVN 01-1:2018/BYT. Khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch được ban hành thì cơ sở cập nhật bổ sung và thực hiện đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

| TT |  | Tên thông số | Đơn vị tính | Ngưỡng giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các thông số nhóm B |  |  |  |  |
|  |  | Thông số vi sinh vật |  |  |
| 1 |  | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | CFU/ 100mL | < 1 |
| 2 |  | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) | CFU/ 100mL | < 1 |
|  |  | Thông số vô cơ |  |  |
| 3 |  | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | 0,3 |
| 4 |  | Antimon (Sb) | mg/L | 0,02 |
| 5 |  | Bari (Bs) | mg/L | 0,7 |
| 6 |  | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | mg/L | 0,3 |
| 7 |  | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,003 |
| 8 |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,01 |
| 9 |  | Chỉ số pecmanganat | mg/L | 2 |
| 10 |  | Chloride (Cl-)(***) | mg/L | 250 (hoặc 300) |
| Lưu ý: Chỉ cơ sở nào ở vùng ven biển và hải đảo mới kiểm nghiệm chỉ tiêu số 18 |  |  |  |  |
| 11 |  | Chromi (Cr) | mg/L | 0,05 |
| 12 |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 1 |
| 13 |  | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 |
| 14 |  | Fluor (F) | mg/L | 1,5 |
| 15 |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 2 |
| 16 |  | Mangan (Mn) | mg/L | 0,1 |
| 17 |  | Natri (Na) | mg/L | 200 |
| 18 |  | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | 0,2 |
| 19 |  | Nickel (Ni) | mg/L | 0,07 |
| 20 |  | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 2 |
| 21 |  | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0,05 |
| 22 |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,3 |
| 23 |  | Seleni (Se) | mg/L | 0,01 |
| 24 |  | Sunphat | mg/L | 250 |
| 25 |  | Sunfua | mg/L | 0,05 |
| 26 |  | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 0,001 |
| 27 |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 |
| 28 |  | Xyanua (CN-) | mg/L | 0,05 |
| Thông số hữu cơ |  |  |  |  |
|  | a. Nhóm Alkan clo hóa |  |  |  |
| 29 | 1,1,1 - Tricloroetan |  | µg/L | 2000 |
| 30 | 1,2 - Dicloroetan |  | µg/L | 30 |
| 31 | 1,2 - Dicloroeten |  | µg/L | 50 |
| 32 | Cacbontetraclorua |  | µg/L | 2 |
| 33 | Diclorometan |  | µg/L | 20 |
| 34 | Tetracloroeten |  | µg/L | 40 |
| 35 | Tricloroeten |  | µg/L | 20 |
| 36 | Vinyl clorua |  | µg/L | 0,3 |
|  | b. Hydrocacbua thơm |  |  |  |
| 37 | Benzen |  | µg/L | 10 |
| 38 | Etylbenzen |  | µg/L | 300 |
| 39 | Phenol và dẫn xuất của Phenol |  | µg/L | 1 |
| 40 | Styren |  | µg/L | 20 |
| 41 | Toluen |  | µg/L | 700 |
| 42 | Xylen |  | µg/L | 500 |
|  | c. Nhóm Benzen Clo hóa |  |  |  |
| 43 | 1,2 - Diclorobenzen |  | µg/L | 1000 |
| 44 | Monoclorobenzen |  | µg/L | 300 |
| 45 | Triclorobenzen |  | µg/L | 20 |
|  | d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp |  |  |  |
| 46 | Acrylamide |  | µg/L | 0,5 |
| 47 | Epiclohydrin |  | µg/L | 0,4 |
| 48 | Hexacloro butadien |  | µg/L | 0,6 |
|  | Thông số hóa chất bảo vệ thực vật |  |  |  |
| 49 | 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan |  | µg/L | 1 |
| 50 | 1,2 - Dicloropropan |  | µg/L | 40 |
| 51 | 1,3 - Dichloropropen |  | µg/L | 20 |
| 52 | 2,4 - D |  | µg/L | 30 |
| 53 | 2,4 - DB |  | µg/L | 90 |
| 54 | Alachlor |  | µg/L | 20 |
| 55 | Aldicarb |  | µg/L | 10 |
| 56 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine |  | µg/L | 100 |
| 57 | Carbofuran |  | µg/L | 5 |
| 58 | Chlorpyrifos |  | µg/L | 30 |
| 59 | Clodane |  | µg/L | 0,2 |
| 60 | Clorotoluron |  | µg/L | 30 |
| 61 | Cyanazine |  | µg/L | 0,6 |
| 62 | DDT và các dẫn xuất |  | µg/L | 1 |
| 63 | Dichloprop |  | µg/L | 100 |
| 64 | Fenoprop |  | µg/L | 9 |
| 65 | Hydroxyatrazine |  | µg/L | 200 |
| 66 | Isoproturon |  | µg/L | 9 |
| 67 | MCPA |  | µg/L | 2 |
| 68 | Mecoprop |  | µg/L | 10 |
| 69 | Methoxychlor |  | µg/L | 20 |
| 70 | Molinate |  | µg/L | 6 |
| 71 | Pendimetalin |  | µg/L | 20 |
| 72 | Permethrin |  | µg/L | 20 |
| 73 | Propanil |  | µg/L | 20 |
| 74 | Simazine |  | µg/L | 2 |
| 75 | Trifuralin |  | µg/L | 20 |
|  | Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ |  |  |  |
| 76 | 2,4,6 - Triclorophenol |  | µg/L | 200 |
| 77 | Bromat |  | µg/L | 10 |
| 78 | Bromodichloromethane |  | µg/L | 60 |
| 79 | Bromoform |  | µg/L | 100 |
| 80 | Chloroform |  | µg/L | 300 |
| 81 | Dibromoacetonitrile |  | µg/L | 70 |
| 82 | Dibromochloromethane |  | µg/L | 100 |
| 83 | Dichloroacetonitrile |  | µg/L | 20 |
| 84 | Dichloroacetic acid |  | µg/L | 50 |
| 85 | Formaldehyde |  | µg/L | 900 |
| 86 | Monochloramine |  | µg/L | 3,0 |
| 87 | Monochloroacetic acid |  | µg/L | 20 |
| 88 | Trichloroacetic acid |  | µg/L | 200 |
| 89 | Trichloroaxetonitril |  | µg/L | 1 |
|  | Thông số nhiễm xạ |  |  |  |
| 90 | Tổng hoạt độ phóng xạ α |  | Bq/L | 0,1 |
| 91 | Tổng hoạt độ phóng xạ β |  | Bq/L | 1,0 |

3. Thử nghiệm định kỳ: thực hiện theo QCVN 01-1:2018/BYT

4. Thời gian áp dụng bản danh mục này

- Khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Nước sạch được ban hành, danh mục này không còn hiệu lực và đề nghị các bộ phận liên quan cập nhật và thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch.